OBRA: COBERTURA EM POLICARBONATO E ESQUADRIAS DE VIDRO 10 mm - DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA

LOCAL: Rua Passo Fundo esq. Rua Santa Rosa - Derrubadas –RS

OBJETIVO

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a cobertura da entrada principal da escola e da circulação interna, e ainda o fechamento com vidro 10 mm da entrada principal, acesso do pátio coberto para o pátio externo, bem como a parede em cobogó e a frente do refeitório, conforme projetos em anexo, da Escola de educação Infantil ( PRO-INFÂNCIA), que está sendo edificada neste Município.

DISPOSIÇÕES GERAIS

- O Município elaborou os projetos, que serão executados com recursos da Aplicação financeira do Convênio, e complementada com contrapartida da Prefeitura Municipal;

- Os projetos foram executados por profissional legalmente habilitado junto ao CREA/RS; e prestador de serviços da Prefeitura Municipal;

- As medidas constantes em planta deverão ser obrigatoriamente conferidas no local;

- Da mesma forma, caso surja neste Memorial a expressão “ou similar” fica subentendido que tal alternativa será sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovação;

- Qualquer divergência ou dúvidas que por ventura houver, serão dirimidas pela Secretaria de Obras, junto ao Setor de Engenharia.

SERVIÇOS A EXECUTAR

1.0 COBERTURA EM POLICARBONATO FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA:

Na entrada principal deverá ser confeccionado uma estrutura metálica, em formato de toldo, com tubo redondo de 2 1/2"x 1,2 mm de espessura. As terças deverão ser em tubo 30x50x1,5 mm de espessura. Sobre esta estrutura deverá ser instalado uma cobertura de policarbonato alveolar, na cor fumê, espessura 6 mm, fixado com parafuso auto atarrachante. Esta estrutura deverá ficar apoiada sobre as vigas existentes no acesso principal, formando uma cobertura por sobre toda esta entrada. A referida estrutura deverá receber uma pintura com fundo serralheiro mais esmalte sintético.

Nas laterais da cobertura instalada no acesso principal, deverá ser instalado duas calhas em chapa de aço galvanizado, com inclinação de 3%, corte 30. Deverá ser observado a colocação para que não tenha problema de infiltração de água pluvial pela parede lateral.

No espaço entre os prédios deverá executado uma cobertura com as mesmas descrições acima descritas, porém deverá ser apoiadas sobre a platibanda do prédio, fazendo com que as águas pluviais escoem nas calhas já existentes do prédio. As características da estrutura deverá ser a mesma já mencionada acima.

- ESQUADRIAS EM VIDRO

Nos locais indicados em planta deverá ser instalados esquadrias em vidro 10 mm, temperado, fumê, com ferragem e fechaduras cromadas, nas dimensões indicadas no projeto. Todas as portas serão de correr, com contra marcos e marcos em alumínio.

A colocação e montagem das esquadrias deverão ser feita de modo a apresentarem um perfeito prumo, nível e esquadro.

Rebaixos, encaixes ou outros entalhes necessários para fixação das ferragens, serão nítidos, sem rebarbas e corresponderão exatamente as dimensões das ferragens.

3.0  COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

A obra deverá ser entregue limpa e acabada, com as instalações em perfeito funcionamento

Tenente Portela - RS, 12 de julho de 2012.

Márcia T. Pereira dos Santos

Engª Civil CREA RS173831

Almir José Bagega

Prefeito Municipal